Lab5实验报告

姓名：李雨朔    学号：20232131090    班级：计科一班    日期：2025.1.1

- 实验环境准备

git fetch

git checkout net

make clean

- 实现E1000网卡驱动

- 使用自旋锁e1000_lock保护共享资源，防止多核并发访问冲突；然后通过读取E1000_TDT寄存器获取下一个可用的发送描述符索引idx，检查该描述符的E1000_TXD_STAT_DD标志位，如果为0表示发送环已满，返回-1；如果该描述符之前关联了缓冲区，使用mbuffree释放它，然后使用mbufalloc(0)分配新的内存缓冲区；将上层传递的数据从addr拷贝到新分配的mbuf缓冲区；设置描述符的地址、长度和命令标志；再将mbuf指针保存到tx_mbufs数组中供后续释放并更新E1000_TDT寄存器指向下一个描述符：

int

e1000_transmit(char *addr, int len)

{

acquire(&e1000_lock);

uint idx = regs[E1000_TDT];

struct tx_desc *desc = &tx_ring[idx];

// 检查发送环是否已满

if(!(desc->status & E1000_TXD_STAT_DD)){

release(&e1000_lock);

return -1;

}

// 释放旧的缓冲区（如果有）

if(tx_mbufs[idx]){

mbuffree(tx_mbufs[idx]);

tx_mbufs[idx] = 0;

}

// 创建一个新的mbuf缓冲区

struct mbuf *m = mbufalloc(0);

if (!m) {

release(&e1000_lock);

return -1;

}

// 拷贝数据到mbuf

memmove(m->head, addr, len);

m->len = len;

// 设置描述符

desc->addr = (uint64)m->head;

desc->length = m->len;

desc->cmd = E1000_TXD_CMD_RS | E1000_TXD_CMD_EOP;

// 保存mbuf指针，以便后续释放

tx_mbufs[idx] = m;

// 更新尾指针

regs[E1000_TDT] = (idx + 1) % TX_RING_SIZE;

release(&e1000_lock);

return 0;

}

- 使用自旋锁保护接收环的并发访问，然后获取待处理描述符索引，循环处理所有就绪描述符；从rx_mbufs数组中获取与该描述符关联的mbuf，设置数据包长度；调用net_rx()函数将数据包向上传递给网络协议栈；为处理完的描述符分配新的mbuf缓冲区；更新描述符和寄存器；继续处理下一个：

static void

e1000_recv(void)

{

acquire(&e1000_lock);

uint32 idx = (regs[E1000_RDT] + 1) % RX_RING_SIZE;

while(1){

struct rx_desc *desc = &rx_ring[idx];

// 检查描述符是否就绪

if(!(desc->status & E1000_RXD_STAT_DD)){

break;

}

struct mbuf *m = rx_mbufs[idx];

if(!m){

panic("e1000_recv: no buffer");

}

m->len = desc->length;

// 将数据包传递给上层协议栈

net_rx((char *)m->head, m->len);

// 重新分配一个缓冲区

rx_mbufs[idx] = mbufalloc(0);

if(!rx_mbufs[idx]){

panic("e1000_recv: mbufalloc failed");

}

// 更新描述符

desc->addr = (uint64)rx_mbufs[idx]->head;

desc->status = 0;

// 更新RDT寄存器

regs[E1000_RDT] = idx;

// 处理下一个描述符

idx = (idx + 1) % RX_RING_SIZE;

}

release(&e1000_lock);

}

- 编译：

- 实现UDP接收系统调用

- 实现端口绑定和数据包队列管理的相关数据结构：

#define NPORT 100

#define MAX_QUEUE_SIZE 10

struct recv_queue {

struct mbuf *packets[MAX_QUEUE_SIZE];

int head;           // 队列头索引

int tail;           // 队列尾索引

int count;          // 队列中数据包数量

};

struct port_binding {

int port;                   // 绑定的端口号

int pid;                    // 绑定进程的PID

struct recv_queue queue;    // 接收队列

struct spinlock lock;       // 保护队列的锁

};

struct port_binding ports[NPORT];

- ip_rx()函数负责处理接收到的IP数据包，识别UDP包并将其放入对应端口的接收队列：

void

ip_rx(struct mbuf *m)

{

struct ip *ip_hdr = (struct ip *)(buf+sizeof(struct eth));

// 检查是否为UDP包

if (ip_hdr->ip_p != IPPROTO_UDP)

return;

// 获取UDP头部

struct udp *udp_hdr = (struct udp *)(ip_hdr + 1);

uint16 dport = ntohs(udp_hdr->dport);

acquire(&ports[port].lock);

// 检查是否有进程绑定到这个端口

if (ports[port].pid == 0) {

release(&ports[port].lock);

return;

}

struct mbuf *m = mbufalloc(0);

if(!m) {

release(&ports[dport].lock);

return;

}

memmove(m->head, buf, len);

m->len = len;

m->next = ports[dport].queue;

ports[dport].queue = m;

// 唤醒等待该端口的进程

wakeup(&ports[port]);

release(&ports[port].lock);

return;

}

- sys_bind()函数允许进程绑定到指定端口：

uint64

sys_bind(void)

{

int port;

argint(0, &port);

if (port < 0 || port >= NPORT) {

return -1;

}

acquire(&ports[port].lock);

// 检查端口是否已被绑定

if (ports[port].pid != 0) {

release(&ports[port].lock);

return -1;

}

// 绑定端口到当前进程

ports[port].proc = myproc();

release(&ports[port].lock);

return 0;

}

- sys_recv()函数允许进程从绑定的端口接收UDP数据包：

uint64

sys_recv(void)

{

int dport;

uint64 src_addr, sport_addr, buf_addr;

int maxlen;

// 获取参数

argint(0, &dport);

argaddr(1, &src_addr);

argaddr(2, &sport_addr);

argaddr(3, &buf_addr);

argint(4, &maxlen);

// 参数验证

if (dport < 0 || dport >= NPORT || maxlen < 0) {

return -1;

}

acquire(&ports[dport].lock);

// 等待队列中有数据包

while (ports[dport].queue.count == 0) {

sleep(&ports[dport], &ports[dport].lock);

}

// 从队列中取出数据包

struct mbuf *m = ports[dport].queue;

ports[dport].queue = m->next;

if(ports[dport].queue == 0) {

ports[dport].queue_tail = 0;

}

release(&ports[dport].lock);

char *buf = m->head;

// 解析IP和UDP头部

struct ip *ip_hdr = (struct ip *)(buf+sizeof(struct eth));

int ip_hlen = (ip_hdr->ip_vhl & 0x0F) * 4;

struct udp *udp_hdr = (struct udp *)((char *)ip_hdr + ip_hlen);

// 获取源IP和端口

uint32 src_ip = ntohl(ip_hdr->ip_src);

uint16 sport = ntohs(udp_hdr->sport);

// 计算UDP数据长度

int udp_len = ntohs(udp_hdr->ulen) - sizeof(struct udp);

int copy_len = udp_len < maxlen ? udp_len : maxlen;

char *payload = (char *)udp_hdr + sizeof(struct udp);

// 将数据复制到用户空间

if (copyout(myproc()->pagetable, src_addr, (char *)&src_ip, sizeof(src_ip)) < 0 ||

copyout(myproc()->pagetable, sport_addr, (char *)&sport, sizeof(sport)) < 0 ||

copyout(myproc()->pagetable, buf_addr, payload, copy_len) < 0) {

mbuffree(m);

return -1;

}

// 释放mbuf

mbuffree(m);

return copy_len;

}

- 测试：

- 实验主观心得

本次实验是操作系统课程中极具挑战性的一次实践，通过实现E1000网卡驱动和UDP接收系统调用，我对操作系统的设备驱动和网络子系统有了更深入的理解：

- 学习了如何通过内存映射I/O方式与硬件设备交互，理解了发送环和接收环的工作原理。

- 掌握了数据包从网卡到应用程序的完整流程，包括以太网帧处理、IP协议解析和UDP数据包处理。

- 深入理解了xv6系统调用的实现机制，特别是参数传递和用户空间/内核空间数据拷贝。

- 学会了使用自旋锁保护共享数据结构，防止多进程访问冲突。

- 发送环和接收环的循环队列结构需要仔细理解，特别是头尾指针的管理。

- 需要正确管理mbuf缓冲区的分配和释放，避免内存泄漏。

- 需要考虑各种错误情况，如发送环满、内存分配失败等。

- GitHub仓库链接

https://github.com/zsdfy/xv6-labs